|  | Formulário de incidente Crítico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidente: Indisponibilidade na rede - Todas as localidades |  |  |  | Resolução: 29/01/2014 17:39 |  |
| Sistema: Infra |  | Infra: Switch Core |  | Indisponibilidade: Total |  |
| Período: 29/01/2014 14hrs30min a 15hrs40min |  |  |  | Tempo Total: 01 Hora e 10 Minutos |  |
| Áreas afetadas: Todas as áreas |  |  |  | Serviço: Todos os serviços |  |
| Impacto: Indisponibilidade de rede afetando todos os usuários de todas as localidades em 29/01/2014 das 14hrs30min a 15hrs40min |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Eventos: 29/01/2014 14:30 - Indisponibilidade de rede identificada automaticamente pela ferramenta de monitoração Opmon através do incidente 463031. 29/01/2014 14:39 - Registro de Incidente no SDP. 29/01/2014 14:39 - Acionado XXXXXXX de Telecom. 29/01/2014 14:39 - Encaminhamento do incidente por Service Desk para Telecom. 29/01/2014 14:40 - Realizado acesso ao switch Core VDC ECommerce e validamos as inferfaces e conexões do VPC entre os Nexus. 29/01/2014 14:50 - Realizado testes de comunicação externa (looking glass) com os endereços publicados e identificamos que após o firewall de Front não havia comunicação. 29/01/2014 15:00 - Verificado a infra do Firewall de Front, habilitado tcp dump e constatamos que o trafego não estava sendo bloqueado. 29/01/2014 15:10 - Durante análise foi identificado que os VIPs do BIG IP não respondem. 29/01/2014 15:20 - Realizado acesso via interface de gerenciamento no BIG IP, foi constatado que os endereços de self ips das caixas não obtinham comunicação com o Core Nexus. 29/01/2014 15:30 - Efetuado shutdown nas interfaces do Core primário com o BIG IP, verificado que o BIG IP ainda não se comunicava com o Core. 29/01/2014 15:40 - Normalização do evento após reset dos serviços do VDC no switch. 29/01/2014 17:39 - Registro de resolução no Incidente. 29/01/2014 17:46 - Encaminhamento para validação de Gestão de Incidentes. 29/01/2014 18:28 - Incidente encerrado após validação do Service Desk. |  |  |  |  |  |
| Causa provável: Os dois Switches Core operam em active-active, como não houve uma falha de rede no Nexus ele permaneceu assumindo o trafego, porém não processava! |  |  |  |  |  |
| Possíveis causas secundárias: Não havia resposta para os endereços de VIPs no Big IP. |  |  |  |  |  |
| Ações que confirmaram a causa raiz: Análise detalhada dos analistas de Telecom durante troubleshooting do incidente. |  |  |  |  |  |
| Solução aplicada: Após alarmes de Monitoria, foi identificado que não havia resposta para os endereços de VIPs no Big IP. Efetuada extensa análise aonde foi identificado travamento na instância do switch core. Os serviços do VDC no switch foram reiniciados e o evento foi normalizado. |  |  |  |  |  |
| Ações preventivas: Todos os Vips foram testados internamente e externamente. Problema 93 foi aberto para analisar a causa raiz do evento impedindo ou minimizando o impacto de novos incidentes. |  |  |  |  |  |
| SLA para resolução: 01:00 |  | Tempo de resolução: 01:10 |  | Tempo excedido: 00:10 |  |
| Justificativa de perda de SLA: Devido a complexidade do ambiente, foi necessário realizar alguns testes de exclusão, antes de identificar que o problema ocorria na comunicação entre o Core e o BIG IP |  |  |  |  |  |
| Áreas envolvidas: Telecom |  |  | Área solucionadora: Telecom |  |  |
| Analista responsável: |  |  |  |  |  |